Паспорт пептида

| Наименование: | TB500 |
| --- | --- |
| Последовательность: | Ac-LKKTETQ |
| Расчетная мол.масса (средняя): | 888.4 |
| Подтверждение молекулярной массы: | MALDI-TOF |
| Чистота по ВЭЖХ: | 98,4% |
| Количество: | 3,45 г |
| Форма: | Лиофилизат |
| Контр-ион: | Ацетат |

Колонка Nucifera 250mm*4.6mm, C18, 5µ.

Анализ в градиентном режиме: 5-90 % B за 21 минуту. Подвижные фазы: A – 0,1% ТФУ; – 0,1% ТФУ в ацетонитриле. Скорость потока 1 мл/мин. Температура 35⁰С.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА

MALDI-TOF, рефлекторный режим положительных ионов, матрица DHB, пик, соответствующий искомой молекуле на спектре имеет массу 889.4 (M+H)+.